mag qmc60309植指南-mcu

- QMC6309驱动文件：

驱动根据I2C Slave不同兼容qmc6309，qmc6309h。

| 芯片 | I2C Slave |
| --- | --- |
| qmc6309 | 0x7c |
| qmc6309h | 0x0c |

- 通讯接口（I2C）：

读寄存器：

int qmc6309_read_block(unsigned char addr, unsigned char *data, unsigned char len)

写寄存器：

int qmc6309_write_reg(unsigned char addr, unsigned char data)

调用平台I2C读写函数，完善上述接口，例如：

- 主要函数说明：

（1）初始化函数，主要功能有：读取ID，软复位，配置芯片参数等。

int qmc6309_init(void)

（2）主要参数配置函数，设置工作模式，range，ODR等。

void qmc6309_init_para(unsigned char mode, unsigned char odr)

（3）三轴地磁数据读取函数（数据单位：uT，微特斯拉）：

int qmc6309_read_mag_xyz(float data[3])

（4）SELFTEST，用于出厂检测，芯片功能是否正常。

int qmc6309_self_test(void)

- Log打印接口

移植时根据平台打印函数，更改此宏。

- 地磁校准算法库

QST会根据各MCU型号，给出不同的校准库，请联系QST FAE